POLYMATH Results

Fogler Example 8-12  04-18-2003,   Rev5.1.230

NLE Solution

Solution #1 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           311.08782   -1.281E-09    500

E1          9900

E2          2.7E+04

k1          5.9647338

Cp          200

CA0         0.3

T0          283

tau         0.01

DH1        -5.5E+04

DH2        -7.15E+04

CA          0.2831131

v0          1000

k2          3.116E-07

UA          4.0E+04

Ta          330

CB          0.0168869

CC          5.261E-11

r1A        -1.688694

r2B        -5.261E-09

FA0         300

V           10

Solution #2 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           363.04679   -9.313E-10    500

E1          9900

E2          2.7E+04

k1          59.031023

Cp          200

CA0         0.3

T0          283

tau         0.01

DH1        -5.5E+04

DH2        -7.15E+04

CA          0.1886424

v0          1000

k2          1.616E-04

UA          4.0E+04

Ta          330

CB          0.1113574

CC          1.8E-07

r1A        -11.135756

r2B        -1.8E-05

FA0         300

V           10

Solution #3 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           449.34469   -5.588E-09    500

E1          9900

E2          2.7E+04

k1          823.66131

Cp          200

CA0         0.3

T0          283

tau         0.01

DH1        -5.5E+04

DH2        -7.15E+04

CA          0.0324794

v0          1000

k2          0.2139601

UA          4.0E+04

Ta          330

CB          0.2669494

CC          5.712E-04

r1A        -26.752056

r2B        -0.0571165

FA0         300

V           10

Solution #4 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           558.99072   -3.725E-09    500

E1          9900

E2          2.7E+04

k1          7249.5387

Cp          200

CA0         0.3

T0          283

tau         0.01

DH1        -5.5E+04

DH2        -7.15E+04

CA          0.0040819

v0          1000

k2          80.613945

UA          4.0E+04

Ta          330

CB          0.1638401

CC          0.132078

r1A        -29.591811

r2B        -13.207799

FA0         300

V           10

Solution #5 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           676.35128   -7.451E-09    500

E1          9900

E2          2.7E+04

k1          3.404E+04

Cp          200

CA0         0.3

T0          283

tau         0.01

DH1        -5.5E+04

DH2        -7.15E+04

CA          8.787E-04

v0          1000

k2          5473.7334

UA          4.0E+04

Ta          330

CB          0.0053666

CC          0.2937547

r1A        -29.912128

r2B        -29.375466

FA0         300

V           10

NLE Report (safenewt)

Nonlinear equations

[1] f(T) = UA*(Ta-T)-FA0*Cp*(T-T0)+V*(r1A*DH1+r2B*DH2) = 0

Explicit equations

[1] E1 = 9900

[2] E2 = 27000

[3] k1 = 3.3*exp((E1/1.987)*(1/300-1/T))

[4] Cp = 200

[5] CA0 = 0.3

[6] T0 = 283

[7] tau = 0.01

[8] DH1 = -55000

[9] DH2 = -71500

[10] CA = CA0/(1+tau*k1)

[11] v0 = 1000

[12] k2 = 4.58*exp((E2/1.987)*(1/500-1/T))

[13] UA = 40000

[14] Ta = 330

[15] CB = tau*k1*CA/(1+tau*k2)

[16] CC = CA0-CA-CB

[17] r1A = -k1*CA

[18] r2B = -k2*CB

[19] FA0 = v0*CA0

[20] V = v0*tau

Settings

Max iterations 	= 150

Tolerance F 	= 0.0000001

Tolerance X	= 0.0000001

Tolerance min	= 0.0000001

Fogler Text Multiple Steady State Solutions

Direct Solution of Nonlinear Equations

Solution #1 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           311.08782   -1.281E-09    500

Solution #2 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           363.04679   -9.313E-10    500

Solution #3 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           449.34469   -5.588E-09    500

Solution #4 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           558.99072   -3.725E-09    500

Solution #5 of 5

Variable      Value       f(x)       Ini Guess

T           676.35128   -7.451E-09    500